| Электрические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон частот, МГц |  | 600÷6000 |
| Усиление, dBi |  | 12 |
| Ширина ДН в Н-плоскости, град |  | 360 |
| Ширина ДН в Е-плоскости | , град | 60÷110 |
| Входное сопротивление, Ом |  | 50 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более |  | 1,5 |
| Допустимая мощность, Вт |  | 100 |
| Поляризация |  | вертикальная |
| Механические характеристики |  |  |
| Масса, г |  | 500 |
| Габаритные размеры, м |  | 0,29х0,09х0,09 |
| Разъем |  | N-female |
| Материал излучателя |  | оцинкованная сталь |
| Материал защитной коробки |  | Поликарбонат |

АНТЕННА SDBF25

Антенна	5G  SDBF25	предназначена	для

использования	в  системах	ретрансляции	и

усиления	сигналов	сотовой	связи	стандартов

GSM900/GSM1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800/

LTE2600/WIFI (2G/3G/4G/5G/WIFI/LORA)

SDBF25	имеет	круговую	диаграмму

направленности в горизонтальной плоскости и

идеально	подходит	для	организации	зон

покрытия в помещениях, ангарах, складах. Также

антенна может быть использована в качестве

выносной антенны для приема сигналов со всех

направлений.

Тип	антенны – широкополосный	вибратор.

Активные излучатели антенны укрыты в пластиковый корпус. Антенна снабжена

разъемом	типа	N-female.	Антенна	имеет	простое	и	удобное	крепление	на

вертикальную или горизонтальную стойку.

Инструкция по установке

антенны

SDBF 25

Комплект поставки:

- Антенна SDBF25

- Монтажная скоба

- Инструкция по установке

- Упаковка из картона

Импортер: ТОО «CB Star».  т.+7 (727) 292-09-09

info@cbstar.kz, http://www.radist.kz

Срок гарантии составляет 1 год со дня продажи данного

устройства, при условии отсутствия механических повреждений

антенны и ВЧ-разъема . ВЧ-кабель в комплекте с антенной не поставляется!

Рекомендации по выбору места установки антенны

Перед началом монтажа антенны необходимо правильно выбрать место установки

антенны. Антенна должна быть установлена в месте, где необходимо обеспечить

покрытие сотовой связью (в случае использования в качестве внутренней антенны), или

на улице, в месте где есть сигнал от БС сотовой связи (в случае использования антенны в

качестве выносной).

Место	установки внутри	помещения должно	удовлетворять	следующим

требованиям:

 на пути	от антенны к мобильным телефонам и модемам пользователей не должно

быть никаких, близко стоящих высоких препятствий (например: стены, перегородки,

металлические шкафы, системный блоки и т. д.), так как это мешает распространению

сигнала. Во-избежании этого необходимо устанавливать антенну не ниже 1,5

метров от пола.

 расстояние от места установки антенны до точки нахождения репитера должно быть

как можно короче, так как применение длинного соединительного кабеля может привести

к потерям сигнала и ухудшению связи.

Место установки снаружи помещения должно удовлетворять следующим

требованиям:

• на пути от антенны к базовой станции не должно быть никаких близко стоящих

высоких препятствий (например: крыша, здания, лесопосадки, холмы, горы), так как это

мешает распространению сигнала. Во избежание этого необходимо устанавливать

антенну как можно выше.

• нахождение металлических и прочих предметов ближе 1-1,5 метра от антенны могут

вызвать отражение радиоволн и повлиять на качество связи

• расстояние от места установки антенны до точки нахождения вашего GSM-устройства

должно быть как можно короче, так как применение длинного соединительного кабеля

может привести к потерям сигнала и ухудшению связи. Если у Вас оказался излишек

кабеля, то лучше использовать его на поднятие антенны как можно выше над землей.

Варианты установки антенны изображены на рис. 1.

Где 2,3 – правильная установка ( нет близко расположенных препятствий), а 1 и 4 –

неправильная (здесь естественные препятствия - крыша и дерево мешают

распространению сигнала).

Рисунок 1 - Варианты установки антенны вне помещения

Полезный совет: для поиска места установки можно использовать ваш сотовый

телефон; найдите место где уровень сигнала базовой станции будет

максимальный и там выберите место установки.

Сборка

По рисунку 2 прикрутите Г-образную деталь крепления (1) к разъему антенны (2) при

помощи гайки и шайбы (3). Во избежание порчи разъема не прикладывайте больших

усилий! Проденьте U-образный хомут (4) через зубчатое крепление (5) и через отверстия

в Г-образной детали (1). Накрутите шайбы и гайки (6).

Рисунок 2 - Сборка антенны перед установкой

Установка

Варианты установки антенны на мачту изображены на рисунке 3, где а) установка на

горизонтальную трубу, б) установка на верхушку мачты, в) неправильная установка в

среднюю часть мачты, вызывающая искажения диаграммы направленности антенны и

разсогасование с кабелем, г) установка на стену при помощи стенового кронштейна,

обеспечивающего вылет не менее 100 мм от стены, д) неправильная установка на стену,

вызывающая попадание влаги в антенну через сливные отверстия и порчу антенны.

После установки необходимо прикрутить кабель от модема или репитера к антенне.

Включите оборудование и проверьте связь.

Рисунок 3 - Варианты установки антенны на стеновой кронштейн и мачту

Если связь установить не удалось или ее качество неудовлетворительно, то:

 Необходимо проверить целостность соединительных кабелей и надежность

контактов разъемов

 Возможно, необходимо изменить место установки антенны следуя

рекомендациям по выбору места установки антенны

Если все в порядке, то уложите и закрепите кабель от антенны до вашего

устройства. При прокладке не допускайте резких перегибов и пережимов кабеля.

Закрепите кабель при помощи изоленты (на трубе) или скоб (на стене).